CINEFLIGHT SOCCER

RECUEIL DES ANNEXES

Annexes au dossier de sécurité SFOC-RPAS (v47)

Événement annoncé — 2026-07-20

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DE TIERS

art. 20, Loi sur l'accès à l'information

# Table des annexes

Ce recueil regroupe les pièces annexes du dossier de sécurité. Les documents à signer comportent des blocs de signature complets (nom, fonction, signature, date, lieu). Aucune signature ne doit être apposée avant que le contenu correspondant soit définitif et véridique.

| Réf. | Annexe | Signature requise |
| --- | --- | --- |
| A | Rapport d'essais au sol (E-01, E-06/07, E-08, E-09) | Pilote + témoin |
| B | Fiches d'essai en vol (campagne bloquante) | Pilote, par fiche |
| C | Fiche d'exercice d'intrusion (barrière HAZ-39/40) | Pilote |
| D | Couverture des tests logiciels (rapport technique) | Aucune |
| E | Lettre officielle — Organisateur de l'événement | Exploitant + destinataire |
| F | Lettre officielle — Arrondissement du Plateau-Mont-Royal | Exploitant + destinataire |
| G | Fiche de pesée du RPAS | Responsable pesée + pilote |
| H | Attestation d'engagement de l'exploitant | Exploitant |

# Annexe A — Rapport d'essais au sol

Objet : consigner les essais réalisés AU SOL (hélices retirées) pour valider le signe des commandes et les barrières de sécurité logicielles du mode soccer.

Rappel de la règle de crédit (dossier §10quater S.5) : un essai au sol donne un crédit sur la LOGIQUE ; le crédit opérationnel plein exige la démonstration en vol.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Date des essais | 2026-07-20 |
| Lieu | Essais au sol (drone posé / hélices retirées) |
| Aéronef | DJI Mini 4 Pro |
| Station de contrôle | Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546W) |
| Pilote responsable | ‹nom› — +1 438 367 6652 |

## Synthèse des résultats

| Essai | Objet | Résultat | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01a | Signe du throttle | RÉUSSI | throttle_req +0,200 sur ~470 cycles + test unitaire |
| E-01b | Signe des axes | RÉUSSI | 8 signes corrects ; INVERSER_ROLL_PITCH = false |
| E-06/07 | Perte vidéo/YOLO | DÉFAUT→CORRIGÉ | flux gelé >57 s ; garde d'âge ajoutée ; coupure ~0,6 s |
| E-08 | Arrêt d'urgence | RÉUSSI | emergencyStop=true → émission coupée, désarmée |
| E-09 | Perte liaison RC | RÉUSSI | détection RC → arrêt d'urgence (permanent) |

Bilan : le signe de tous les axes est validé au sol ; les barrières (perte vidéo, arrêt d'urgence, perte RC) coupent l'émission. Un défaut réel a été trouvé et corrigé (E-06/07). Deux corrections de sécurité sont actives en production.

## Attestation et signatures

Je, soussigné, atteste que les essais consignés ci-dessus ont été réalisés et vérifiés conformément au protocole, et que les résultats rapportés sont exacts.

Pilote responsable   —  exécution des essais au sol

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

Témoin / observateur   —  présent lors des essais

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

# Annexe B — Fiches d'essai en vol (campagne bloquante)

Ces essais EN VOL (ou banc) sont BLOQUANTS : tant qu'une fiche n'est pas RÉUSSIE et signée, le mode automatique ne doit pas être armé en vol. Configuration FIGÉE (app release + hash, MSDK, firmwares drone et RC, modèle de téléphone) à consigner avant la campagne.

## E-03 — Cessation des commandes Virtual Stick (CRITIQUE, RPN 75)

Objectif : caractériser ce que fait PHYSIQUEMENT le drone après l'arrêt de l'émission Virtual Stick — comportement actuellement inconnu.

| Champ | Protocole / résultat |
| --- | --- |
| Stimulus (6 cas) | arrêt émission ; gel du fil ; fermeture app ; process tué ; déconnexion RC ; perte SDK |
| Mesure | délai et distance parcourue avant neutralisation de la dernière vitesse |
| Seuil d'acceptation | neutralisation ≤ délai borné (à fixer) et distance compatible buffer §4.2.3 |
| Répétitions | ≥ 10 par cas |
| Résultat P95 / P99 / max | ____________________________________________ |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |
| Preuves (logs/vidéo/hash) | ____________________________________________ |

Si NON CONFORME : implémenter un mécanisme INDÉPENDANT de désarmement / sortie Virtual Stick (REQ-WDG-001), puis refaire E-03.

## E-12 — Délai de reprise pilote (jusqu'à la réaction physique)

| Champ | Protocole / résultat |
| --- | --- |
| Stimulus | en vol automatique, reprise manuelle à un instant non annoncé |
| Mesure | délai TOTAL action pilote → réaction physique (≥ 10 essais) |
| Seuil | P99 ≤ seuil (dérivé du buffer) ; 0 échec |
| Résultat P95 / P99 / max | ____________________________________________ |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

Autres essais bloquants (même format) : E-01v confirmation physique du signe ; E-09v failsafe RC ; perte/gel vidéo ; dégradation GNSS ; batterie faible ; endurance match complet ; exercice d'intrusion.

Pilote responsable   —  campagne d'essais en vol

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

# Annexe C — Fiche d'exercice d'intrusion (HAZ-39/40)

Objectif : démontrer, par exercice documenté au sol, l'efficacité de la barrière « périmètre + observateur + arrêt » contre l'intrusion d'un non-impliqué. On MESURE le délai observateur→arrêt.

## Déroulement (répéter ≥ 5 fois)

1. Le pilote arme le mode (drone posé) et annonce « EXERCICE EN COURS ».

2. À un instant non annoncé, un figurant pénètre dans le volume de vol.

3. L'observateur annonce « STOP PUBLIC » — DÉMARRER le chrono.

4. Le pilote actionne l'arrêt d'urgence — ARRÊTER le chrono à la confirmation.

5. Noter le délai ; répéter en variant position et timing.

## Tableau de mesures

| Essai | Position intrus | Délai observateur→arrêt (s) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____________ | ____________ | ________________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ________________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ________________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ________________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ________________ |

Délai MAXIMAL observé : ____________ s → à reporter au confinement (§4.2.3) et à ALARP HAZ-39/40.

Verdict : ☐ RÉUSSI (délai max < délai admissible)        ☐ À REFAIRE

Pilote responsable   —  exercice d'intrusion

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

# Annexe D — Couverture des tests logiciels

689 cas de test automatisés (JVM) couvrent le cœur logiciel de sécurité. Couverture du package soccer : instructions 86,0 %, lignes 87,0 %, branches 71,6 %, méthodes 82,9 %, classes 86,0 %.

| Composant de sécurité | Cas de test |
| --- | --- |
| Emission2DGuard (double verrou 2D) | 25 |
| FlightCommandArbiter (arbitre) | 23 |
| CommandeWatchdog (watchdog de cycle) | 13 |
| MappingSdkVirtualStick (mapping axes) | 10 |
| SoccerAltitudeThrottle (contrôleur altitude) | 10 |
| SafetyLimits (seuils centralisés) | 10 |
| Tests de torture (NaN/∞, robustesse, soak, stress) | multiples |

Rappel (règle de crédit §10quater S.5) : ces tests donnent un crédit sur la LOGIQUE ; le crédit opérationnel plein exige la démonstration en vol. Le rapport JaCoCo HTML et le rapport JUnit sont à joindre au dépôt.

# Annexe E — Lettre officielle (Organisateur)

CINEFLIGHT

Captation vidéo aérienne par aéronef télépiloté (RPAS)

Exploitant / pilote responsable : ‹nom du pilote responsable›

Téléphone : +1 438 367 6652     Courriel : ‹courriel›

Adresse : ‹adresse de l'exploitant›

Montréal, le ‹JJ mois AAAA›

Destinataire : ‹Nom de la ligue / du club›

À l'attention de : ‹nom et fonction du responsable›

Adresse : ‹adresse complète›

Objet : Demande d'autorisation de captation vidéo par aéronef télépiloté lors de votre événement — parc La Fontaine

Madame, Monsieur,

Dans le cadre d'une captation vidéo aérienne destinée à la diffusion, CineFlight sollicite votre autorisation, à titre d'organisateur de l'événement, pour filmer par aéronef télépiloté (RPAS) un match de soccer que votre organisation tient au terrain de soccer du parc La Fontaine, 3819 avenue Calixa-Lavallée, à Montréal.

L'opération est conçue pour n'entraîner aucun risque pour les participants et le public. Le drone évolue à CÔTÉ du terrain, sans jamais survoler les personnes, à vitesse réduite (2 m/s maximum) et à basse altitude. Elle est menée sous la supervision constante d'un pilote et d'un observateur maintenant une visibilité directe en permanence, selon des procédures d'urgence écrites.

Cette opération fait l'objet d'un dossier de sécurité complet. L'espace aérien concerné étant contrôlé, l'opération sera enregistrée et validée au moyen de l'application NAV Drone avant chaque vol, et le sommaire d'opération accepté sera conservé au dossier de vol.

À ces fins, je sollicite votre AUTORISATION ÉCRITE pour réaliser cette captation à la ou aux dates suivantes : ‹dates›. Nous nous engageons à respecter vos consignes, à ne pas perturber le déroulement du match, et à cesser immédiatement l'opération à votre demande.

Je demeure à votre disposition pour tout complément d'information et pour vous transmettre le dossier de sécurité sur demande.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le demandeur — CineFlight   —  pilote responsable

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

Accord de l'organisateur

Le soussigné, dûment autorisé, accorde la permission demandée ci-dessus, aux conditions qu'il précise le cas échéant :

Conditions particulières : __________________________________________________________

Pour l'organisateur   —  autorise la captation

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

# Annexe F — Lettre officielle (Arrondissement)

CINEFLIGHT

Captation vidéo aérienne par aéronef télépiloté (RPAS)

Exploitant / pilote responsable : ‹nom du pilote responsable›

Téléphone : +1 438 367 6652     Courriel : ‹courriel›

Adresse : ‹adresse de l'exploitant›

Montréal, le ‹JJ mois AAAA›

Destinataire : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

À l'attention de : Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Adresse : ‹adresse de l'arrondissement›

Objet : Demande d'autorisation d'utilisation du terrain de soccer du parc La Fontaine pour une captation par aéronef télépiloté

Madame, Monsieur,

CineFlight sollicite l'autorisation de l'arrondissement, à titre de gestionnaire du parc, pour réaliser une captation vidéo par aéronef télépiloté (RPAS) au terrain de soccer du parc La Fontaine, 3819 avenue Calixa-Lavallée, lors d'un match de soccer annoncé.

L'opération est conçue pour être sûre : vol à côté du terrain (aucun survol de personnes), vitesse limitée à 2 m/s, basse altitude (plafond logiciel de 35 m, bien sous la limite réglementaire de 122 m), pilote et observateur en visibilité directe permanente, procédures d'urgence écrites, et zone de décollage et d'atterrissage isolée. Un dossier de sécurité complet est disponible et une validation NAV Drone sera obtenue avant chaque vol.

À ces fins, je sollicite l'AUTORISATION ÉCRITE de l'arrondissement pour utiliser cet emplacement à la ou aux dates suivantes : ‹dates›, ainsi que pour l'installation du poste de pilotage (point fixe dégagé) et de la zone de décollage et d'atterrissage. Nous respecterons l'horaire du parc (7 h à 23 h), les règles d'usage, et cesserons l'opération à votre demande.

Je demeure à votre disposition pour tout complément d'information et pour vous transmettre le dossier de sécurité sur demande.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le demandeur — CineFlight   —  pilote responsable

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

Accord de l'arrondissement

Le représentant autorisé de l'arrondissement accorde la permission demandée, aux conditions qu'il précise le cas échéant :

Conditions particulières : __________________________________________________________

Pour l'arrondissement   —  autorise l'usage du terrain

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

# Annexe G — Fiche de pesée du RPAS

Objet : confirmer la masse opérationnelle réelle du drone, qui conditionne les exigences réglementaires (certificat de pilote, immatriculation, déclarations 922). À remplir par pesée, dater, signer et joindre une photo de la pesée.

| Élément pesé (configuration exacte) | Inclus |
| --- | --- |
| Drone (corps + moteurs) | oui |
| Batterie installée | oui |
| Protections d'hélices (si montées) | ☐ oui ☐ non |
| Carte mémoire | ☐ oui ☐ non |
| Autre accessoire installé | ☐ préciser : ______________ |

Masse mesurée : ______________ g      Balance utilisée : ______________      Précision : ______________

## Verdict réglementaire

- ☐ Masse < 250,0 g → microdrone : certificat de pilote et immatriculation SANS OBJET (le SFOC pour événement annoncé demeure obligatoire).

- ☐ Masse ≥ 250,0 g → immatriculation + certificat approprié + exigences applicables aux petits RPAS avant l'opération.

Photo de la pesée jointe : ☐ oui        Référence du fichier : ______________________

Responsable de la pesée

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

Pilote responsable

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________

# Annexe H — Attestation d'engagement de l'exploitant

Je, soussigné, à titre d'exploitant et de pilote responsable de l'opération décrite dans le présent dossier de sécurité, atteste ce qui suit :

- les renseignements fournis dans le dossier et ses annexes sont exacts au meilleur de ma connaissance ;

- aucune émission automatisée réelle ne sera armée en vol tant que les essais bloquants (Annexe B) ne seront pas réussis et signés ;

- l'autorisation NAV Drone sera obtenue avant chaque vol et jointe au dossier de vol ;

- l'opération respectera en tout temps la visibilité directe (VLOS), les limites météorologiques et les procédures d'urgence du dossier ;

- les journaux de vol et de décision seront conservés selon la politique du dossier (24 mois, stockage privé) ;

- toute modification des seuils de sécurité fera l'objet d'une nouvelle vérification et d'une mise à jour du dossier.

Exploitant / pilote responsable   —  CineFlight — +1 438 367 6652

Nom (en lettres moulées) : ________________________________________

Fonction / titre : ________________________________________

Signature :

Date :      Lieu : ______________________