CineFlight Soccer

FICHE D'EXERCICE D'INTRUSION — barrière HAZ-39 / HAZ-40

Objectif : démontrer, par un exercice documenté au sol (hélices retirées ou drone posé), l'efficacité de la barrière « périmètre + observateur + arrêt » contre l'intrusion d'un non-impliqué (spectateur, enfant, animal) dans le volume de vol. On MESURE le délai réel entre la détection visuelle de l'intrusion et l'arrêt effectif du drone. Ce délai alimente le calcul de confinement (§4.2bis du dossier de sécurité) et la fiche ALARP HAZ-39/40 (§6ter).

# 1. Préparation de l'exercice

Site : Terrain de soccer du parc La Fontaine, 3819 av. Calixa-Lavallée, Montréal. Point de vol : 45,50189 / -73,56739.

Sécurité : cet exercice se fait SANS vol réel (drone posé ou hélices retirées). Aucun risque pour le figurant. Le but est de chronométrer la chaîne humaine, pas de faire voler le drone.

Participants requis :

1. Pilote (au poste, doigt sur le bouton d'arrêt d'urgence). Contact : +1 438 367 6652.

2. Observateur dédié (couvre le côté public / la ligne de touche).

3. Un « figurant intrus » (simule l'entrée d'un non-impliqué dans le volume).

4. Un chronométreur (mesure les délais ; peut être le pilote si nécessaire).

# 2. Déroulement (à répéter au moins 5 fois)

1. Le pilote arme le mode automatique (drone posé / hélices retirées) et annonce « EXERCICE EN COURS ».

2. À un instant non annoncé, le figurant pénètre dans le volume de vol (franchit la ligne de touche / le périmètre).

3. Dès que l'observateur voit l'intrusion, il annonce à voix haute « STOP PUBLIC » — DÉMARRER le chrono à cet instant.

4. Le pilote actionne immédiatement l'arrêt d'urgence (bouton). ARRÊTER le chrono quand l'app confirme l'arrêt (mode désarmé).

5. Noter le délai mesuré (observateur → arrêt confirmé) dans le tableau ci-dessous.

6. Répéter en variant la position du figurant et le moment de l'intrusion.

# 3. Tableau de mesures

| Essai | Position intrus | Délai observateur→arrêt (s) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ________ | ________ | ________________ |
| 2 | ________ | ________ | ________________ |
| 3 | ________ | ________ | ________________ |
| 4 | ________ | ________ | ________________ |
| 5 | ________ | ________ | ________________ |

Délai MAXIMAL observé (pire cas) : ____________ s  →  à reporter au §4.2bis (composante « reprise/réaction ») et à la fiche ALARP HAZ-39/40.

# 4. Critère de réussite

L'exercice est RÉUSSI si, sur tous les essais, le délai observateur→arrêt reste inférieur au délai maximal admissible dérivé du buffer de confinement (à vMax 2 m/s et buffer ~15 m). Sinon : renforcer le périmètre, rapprocher l'observateur, réduire vMax, ou augmenter le buffer, puis refaire l'exercice.

# 5. Verdict et signature

| Date / heure de l'exercice | ________________________________ |
| --- | --- |
| Lieu | Terrain de soccer, parc La Fontaine, Montréal |
| Pilote responsable (nom) | ________________________________ |
| Observateur (nom) | ________________________________ |
| Délai max mesuré (s) | ________________________________ |
| Verdict | ☐ RÉUSSI ☐ À REFAIRE |
| Signature pilote | ________________________________ |

Ce document rempli et signé est à joindre au dossier de sécurité SFOC (barrière BAR-39-1 / HAZ-39-40) comme preuve d'exercice.