CineFlight Soccer

FICHES D'ESSAI EN VOL — campagne bloquante avant émission réelle

Annexe au dossier de sécurité SFOC — 2026-07-20

Ces fiches définissent les essais EN VOL (ou banc) à mener avant toute émission automatisée réelle. Chacune est BLOQUANTE : tant qu'elle n'est pas RÉUSSIE, le mode automatique ne doit pas être armé en vol. Chaque essai se fait sur une configuration FIGÉE (app, MSDK, firmware drone, firmware RC, modèle de téléphone). Les termes vagues (« immédiatement », « doux ») sont remplacés par des seuils mesurables. Remplir chaque fiche avec le résultat brut, P95/P99/max, le verdict, et joindre logs + vidéo + hash de preuve.

Configuration figée à consigner AVANT la campagne : versionName app + hash SHA-256 (release) ; version MSDK ; firmware drone ; firmware radiocommande ; modèle + version Android du téléphone ; hash des fichiers YOLO ; hash du profil de terrain.

# E-03 — Cessation des commandes Virtual Stick (CRITIQUE, RPN 75)

Objectif : caractériser ce que fait PHYSIQUEMENT le drone après l'arrêt de l'émission Virtual Stick — le comportement est actuellement INCONNU et porte le RPN le plus élevé du dossier. Sans ce résultat, aucune affirmation de « hover », « arrêt » ou « rend la main » n'est justifiée.

## E-03 — Cessation Virtual Stick

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Configuration | Figée (app release + MSDK + firmwares + téléphone) — consigner les hash. |
| Sécurité | Grand espace dégagé, personne autour, VLOS, arrêt d'urgence RC accessible. Premiers essais à basse altitude. |
| Stimulus (6 cas) | 1) arrêt volontaire de l'émission ; 2) gel du fil d'émission ; 3) fermeture de l'app ; 4) processus Android tué ; 5) déconnexion de la radiocommande ; 6) perte du SDK. |
| Mesure | Pour chaque cas : le drone conserve-t-il la dernière vitesse ? passe-t-il en hover ? déclenche-t-il RTH ? Mesurer le DÉLAI et la DISTANCE parcourue avant stabilisation. |
| Seuil d'acceptation | La dernière vitesse Virtual Stick doit être neutralisée dans un délai BORNÉ (à fixer, p. ex. ≤ 1 s) et une distance bornée (compatible avec le buffer §4.2quater). Sinon → ÉCHEC. |
| Répétitions | ≥ 10 par cas. |
| Résultat brut / P95 / P99 / max | ________________________________ |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |
| Preuves | Logs + vidéo + hash : ________________ |

Si NON CONFORME : implémenter un mécanisme INDÉPENDANT capable de désarmer le mode et de sortir du Virtual Stick (lié à REQ-WDG-001), puis refaire E-03.

# E-12 — Délai de reprise pilote (jusqu'à la réaction physique)

## E-12 — Reprise pilote

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Configuration | Figée (identique E-03). |
| Stimulus | En vol automatique, à un instant NON annoncé, le pilote reprend la main manuellement. |
| Mesure | Délai TOTAL entre l'action pilote et la RÉACTION PHYSIQUE du drone (pas seulement le changement logiciel). |
| Seuil d'acceptation | Délai P99 ≤ ‹seuil à fixer selon le buffer› ; 0 échec sur N essais. |
| Répétitions | ≥ 10. |
| Résultat P95 / P99 / max | ________________________________ |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |
| Usage | Le délai P99 alimente le calcul de confinement (§4.2quater) pour VERROUILLER le buffer. |

# Campagne complète — essais bloquants restants

Chaque essai ci-dessous suit le même format (configuration figée, stimulus, seuil mesurable, répétitions, résultat brut, verdict, preuves). BLOQUANT avant émission réelle.

## E-01v — Confirmation physique du signe (throttle + axes)

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | En vol stabilisé : commander Monter/Avant/Droite/Tourner et vérifier le SENS PHYSIQUE réel. |
| Seuil | Tous les sens physiques correspondent aux signes validés au sol (E-01a/b). Sinon → ÉCHEC, corriger. |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

## E-09v — Failsafe RC configuré et démontré

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | Éteindre la RC en vol ; observer le comportement failsafe DJI (configuration UNIQUE figée : RTH OU hover). |
| Seuil | Le comportement figé s'exécute comme configuré, sans survol du terrain/public. Corridor RTH vérifié. |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

## E-vid — Perte et gel vidéo

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | Couper / geler le flux vidéo en vol. |
| Seuil | Détection périmée (>600 ms) → throttle bloqué ; le drone ne poursuit pas. Réaction physique mesurée. |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

## E-gnss — Dégradation GNSS et saut de position

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | Provoquer/simuler perte de fix ou saut de position en vol. |
| Seuil | Au-delà de 2 s (RTK_AGE_MAX_S) → comportement de sécurité démontré (pas de poursuite sur position périmée). |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

## E-batt — Comportement à batterie faible

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | Laisser descendre la batterie jusqu'aux seuils d'alerte. |
| Seuil | Le seuil de DÉPART (calculé selon durée/conso/temp/vent/santé/réserve) et le seuil d'INTERRUPTION (40 %) déclenchent les actions prévues. |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

## E-end — Endurance d'un match complet

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | Vol de durée représentative (mi-temps) avec suivi température, CPU, mémoire, cadence. |
| Seuil | Cadence maintenue (P95/P99/max de la période de boucle bornés) ; pas de dérive thermique/mémoire dangereuse. |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

## E-intr — Exercice d'intrusion avec observateur

| Champ | Valeur / protocole |
| --- | --- |
| Stimulus | Voir la fiche d'exercice d'intrusion dédiée (délai observateur→arrêt). |
| Seuil | Délai max < délai admissible dérivé du buffer. Reporte au confinement (§4.2quater) et à ALARP HAZ-39/40. |
| Verdict | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |

# Règle de clôture

Aucune de ces fiches ne peut être déclarée RÉUSSIE sans résultat brut, seuil mesurable atteint, et preuves jointes (logs + vidéo + hash). Tant qu'une fiche bloquante est ouverte, l'émission automatisée réelle n'est pas autorisée. Ces fiches remplacent les affirmations qualitatives du dossier par des mesures.