CineFlight Soccer

RAPPORT D'ESSAIS — Signe des axes et barrières de sécurité

Annexe au dossier de sécurité SFOC (v27) — 2026-07-20

Ce rapport consigne les essais réalisés AU SOL (hélices retirées) pour valider le signe des commandes et les barrières de sécurité logicielles du mode soccer, ainsi que le plan des essais restant à mener EN VOL. Rappel de la règle de crédit (dossier §10quater S.5) : un essai au sol donne un crédit sur la LOGIQUE ; le crédit opérationnel plein exige la démonstration en vol.

Site des essais au sol : bureau / terrain, drone posé ou hélices retirées. Drone : DJI Mini 4 Pro. Station : téléphone Samsung SM-A546W. Contact pilote : +1 438 367 6652.

# 1. Synthèse des essais AU SOL (réalisés le 2026-07-20)

| Essai | Objet | Résultat | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01a | Signe du throttle (montée/descente/zone morte) | RÉUSSI | throttle_req +0,200 sur ~470 cycles + test unitaire (monter +, descendre -, zone morte 0) |
| E-01b | Signe des axes pitch/roll/yaw | RÉUSSI | 8 signes corrects (avant/arrière, droite/gauche, monter/descendre, tourner) ; INVERSER_ROLL_PITCH=false |
| E-06/E-07 | Perte détection vidéo / YOLO (flux figé) | DÉFAUT TROUVÉ → CORRIGÉ → REVALIDÉ | Flux gelé laissait actionFiable=true >57 s ; garde d'âge ajoutée (AC=0 si >600 ms) ; coupure revalidée en ~0,6 s |
| E-08 | Arrêt d'urgence (cessation) | RÉUSSI | emergencyStop=true → émission coupée, mode désarmé, Virtual Stick coupé (journal test_secu_e0x.log) |
| E-09 | Perte de liaison radiocommande | RÉUSSI | Détection RC → déclenche l'arrêt d'urgence ; protection rendue permanente en production |

Bilan : le SIGNE de tous les axes est validé au sol, et les barrières de sécurité (perte vidéo, arrêt d'urgence, perte RC) coupent bien l'émission. Un défaut réel a été trouvé et corrigé (E-06/E-07). Deux corrections de sécurité sont désormais actives en production : garde d'âge YOLO + détection perte RC.

# 2. Détail des résultats

## E-01a — Signe du throttle

Intention MONTER → throttle_req = +0,200 (positif), confirmé sur environ 470 cycles consécutifs, et par test unitaire du contrôleur SoccerAltitudeThrottle (cible plus haute → +0,500 ; cible plus basse → -0,500 ; cible = actuelle → 0,000). Émission finale bloquée au sol par les sécurités de vol (virtual_stick_indisponible) — comportement ATTENDU et sain.

## E-01b — Signe des axes

Via l'écran de test d'axes : Avant pitch +0,5 ; Arrière -0,5 ; Droite roll +0,5 ; Gauche -0,5 ; Monter throttle +0,5 ; Descendre -0,5 ; Tourner droite yaw +20 ; Tourner gauche -20. Les 8 signes correspondent à la convention. Aucun échange pitch/roll (INVERSER_ROLL_PITCH=false).

## E-06/E-07 — Perte vidéo/YOLO

Défaut découvert : lorsque le flux vidéo GÈLE, yoloConf et nbJoueurs restent figés sur leur dernière valeur ; le système croyait donc voir une personne indéfiniment (mesuré >57 s). Correction : garde d'âge — si la dernière détection date de plus de 600 ms (YOLO_FRAIS_MS), actionFiable passe à false → bit AC=0 → throttle bloqué. Revalidé au sol : coupure en ~0,6 s. Correction ACTIVE EN PRODUCTION.

## E-08 — Arrêt d'urgence

À chaque appui, journal : emergencyStop=true, soccerArme=false, vsActif=false. L'émission automatique est coupée et le pilote reprend la main. Cohérent avec la procédure §9.3.6 du dossier.

## E-09 — Perte liaison RC

À l'extinction de la radiocommande, journal : rc_connecte=false immédiatement suivi de emergencyStop=true. La détection RC déclenche l'arrêt d'urgence. Protection ajoutée et rendue PERMANENTE (en complément du failsafe DJI natif). Cohérent avec §9.3.2.

# 3. Essais restant à mener EN VOL (protocole)

Les essais suivants ne peuvent PAS se faire au sol : ils exigent un vol réel, en espace dégagé, hélices montées, après obtention de l'autorisation NAV Canada (espace contrôlé au parc La Fontaine). Ils confirmeront le SENS PHYSIQUE et VERROUILLERONT le confinement.

## E-01 (vol) — Confirmation du sens physique

1. En vol stabilisé basse altitude, espace dégagé, commander « Monter » : vérifier que le drone MONTE réellement (et non descend).

2. Répéter pour chaque axe (Avant→nez, Droite→droite, etc.) et confirmer le sens physique.

3. Critère : tous les sens physiques correspondent aux signes validés au sol. Sinon : NE PAS poursuivre, corriger, re-tester.

## E-12 — Mesure du délai de reprise pilote

1. En vol, le drone en mode automatique ; à un instant non annoncé, le pilote reprend la main manuellement.

2. Chronométrer le délai réel entre l'action pilote et la reprise effective (répéter ≥ 5 fois).

3. Reporter le délai P99 dans le calcul de confinement (§4.2quater) pour VERROUILLER le buffer.

## Mesure du freinage réel

1. En vol à 2 m/s, commander l'arrêt et mesurer la distance de freinage réelle.

2. Comparer à l'hypothèse conservatrice (2,0 m à a=1 m/s²) : la valeur réelle devrait être plus courte.

3. Verrouiller la composante freinage du buffer (§4.2quater).

# 4. Fiche de verdict des essais en vol (à remplir)

| Date / lieu du vol | ________________________________ |
| --- | --- |
| Autorisation NAV Canada (réf.) | ________________________________ |
| E-01 vol — sens physique | ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |
| E-12 — délai reprise P99 (s) | ________________________________ |
| Freinage réel mesuré (m) | ________________________________ |
| Buffer verrouillé (m) | ________________________________ |
| Pilote responsable / signature | ________________________________ |

Une fois cette fiche remplie et signée, joindre au dossier de sécurité : elle fait passer les preuves EN VOL et le confinement de leur statut actuel (crédit logique / majorant) au crédit opérationnel PLEIN.