CineFlight Soccer

PROCÉDURE E-01 — SIGNE DES AXES AU SOL

Drone posé, HÉLICES RETIRÉES, aucun décollage — verdict lu dans les journaux

Adaptée au code réel (PontDji, SoccerAltitudeThrottle, Soccer2DEmissionLog) — v16

Version 1.0 — 2026-07-20

# 0. Sécurité — à lire avant de commencer

HÉLICES RETIRÉES OBLIGATOIRE. Ce test ne fait PAS décoller le drone. Aucune hélice ne doit être montée. Si une hélice est présente, ARRÊTER.

- Retirer les 4 hélices AVANT toute manipulation. Vérifier deux fois.

- Drone posé sur une surface stable et plane, à distance de tout objet, animal ou personne.

- Batterie chargée, radiocommande DJI connectée et à portée, téléphone relié.

- Bouton d'arrêt d'urgence / combinaison CSC (Combination Stick Command) connu du pilote.

- Ce test lit un RÉSULTAT dans les journaux (logs) : il valide le SIGNE de la commande, pas un mouvement du drone.

## Pourquoi E-01 est le prérequis absolu

Le contrôleur d'altitude produit un « throttle » (m/s) : positif = intention de MONTER, négatif = DESCENDRE. Si ce signe était inversé quelque part dans la chaîne (contrôleur → arbitre → SDK DJI), une consigne « monter » ferait descendre le drone — dangereux en vol. E-01 confirme, AU SOL et sans risque, que l'intention logicielle correspond au signe réellement envoyé au SDK. Tant que E-01 n'est pas RÉUSSI, aucun essai en vol (Phase 2b / E-04) ne doit avoir lieu.

## Ce que E-01 peut et ne peut pas prouver au sol

Peut prouver : que pour une intention « monter », la commande throttle envoyée au SDK est POSITIVE (et négative pour « descendre »), et de même pour chaque axe — vérifié dans les journaux. C'est la validation de SIGNE recherchée.

Ne peut pas prouver au sol : le mouvement physique réel (le drone ne bouge pas, hélices retirées / non armé). Le sens réel avec mouvement se confirme plus tard EN VOL (Phase 2b), seulement APRÈS E-01 réussi.

# 1. Convention d'axes attendue (d'après le code)

Le pont DJI (PontDji.kt) envoie la commande au SDK en mode VITESSE, repère BODY, avec le mapping suivant (INVERSER_ROLL_PITCH = false actuellement) :

| Axe (code) | Champ SDK | Signe positif attendu |
| --- | --- | --- |
| throttle | verticalThrottle | MONTER (altitude augmente) |
| pitch | pitch (BODY) | AVANCER (vers le nez) |
| roll | roll (BODY) | aller à DROITE |
| yaw | yaw (deg/s) | pivoter à DROITE (horaire vu de dessus) |

Note : en Essai 1, l'émission soccer 2D n'émet que le THROTTLE (roll/pitch/yaw = 0 par conception). E-01 valide donc en priorité le signe du THROTTLE via le mode soccer, et les 3 autres axes via l'écran de test d'axes (Phase 2b) exécuté AU SOL (voir §4).

# 2. Préparation de la lecture des journaux

Le verdict se lit dans les logs Android. Brancher le téléphone en USB à un ordinateur avec ADB, puis filtrer sur les tags pertinents :

adb logcat -c        # vide le tampon avant le test

adb logcat -s PontDjiReel SOCCER_2D_EMISSION

Journaux à observer et leur signification :

- PontDjiReel — « cmd throttle=… yaw=… pitch=… | vsActif=… » : la commande réellement passée au SDK (~1/s) ; vsActif indique si le Virtual Stick est confirmé actif.

- PontDjiReel — « 1ere commande MOUVEMENT envoyee (throttle=… …) » : confirme que le flux d'émission tourne.

- SOCCER_2D_EMISSION — ligne complète : throttle_req / throttle_wd / throttle_emis, état watchdog, 11 conditions, verdict du guard (voir Phase 1.4).

Si vsActif = false : normal au sol, hélices retirées (le SDK peut refuser d'armer). Le test reste valide : on lit le SIGNE de la commande émise (throttle_emis / cmd throttle), pas un mouvement. Consigner « VS non confirmé (attendu au sol) ».

# 3. E-01a — Signe du THROTTLE (axe critique)

Rappel config : par défaut SOCCER_2D_REAL_ENABLED = false et SOCCER_2D_MAX_VSPEED_MPS = 0 → aucune émission. Pour CE test contrôlé au sol UNIQUEMENT, ouvrir temporairement les verrous (voir étape 2 ci-dessous), puis les REFERMER immédiatement après.

Étape 1 — Confirmer hélices retirées, drone posé, RC connectée, téléphone relié, ADB en écoute (§2).

Étape 2 — Ouvrir temporairement les verrous d'émission dans le code (fichier Phase3Activity.kt), UNIQUEMENT pour ce test au sol :

private val SOCCER_2D_REAL_ENABLED = true      // TEST E-01 au sol seulement

private val SOCCER_2D_MAX_VSPEED_MPS = 0.3f    // TEST E-01 au sol seulement

Et neutraliser temporairement le blocage du gate obstacle (obstacleGateAllows = false en dur, capturerSnapshotSecurite) → passer à true POUR CE TEST au sol, puis rétablir false ensuite. Recompiler et installer l'APK de test.

Étape 3 — Lancer l'app, ouvrir le mode soccer, activer le mode 2D, ARMER le mode soccer (bouton), sans décoller.

Étape 4 — Provoquer une intention de MONTÉE : faire en sorte que l'altitude optimisée visée soit supérieure à l'altitude actuelle (p. ex. cible plus haute), pour que SoccerAltitudeThrottle produise un throttle POSITIF.

Étape 5 — Lire les journaux et remplir le tableau ci-dessous.

| Intention | Signe attendu (log) | Observé (log) |
| --- | --- | --- |
| Monter (cible plus haute) | throttle_emis > 0 (ou cmd throttle > 0) |  |
| Descendre (cible plus basse) | throttle_emis < 0 |  |
| Zone morte (cible = actuelle) | throttle_emis ≈ 0 |  |

Critère de RÉUSSITE E-01a : le signe observé correspond à l'intention pour les trois cas (monter → +, descendre → −, zone morte → 0). Sinon → ÉCHEC : ne pas poursuivre, corriger le signe dans SoccerAltitudeThrottle / la chaîne, re-tester.

Étape 6 — REFERMER les verrous : remettre SOCCER_2D_REAL_ENABLED = false, SOCCER_2D_MAX_VSPEED_MPS = 0f, obstacleGateAllows = false. Recompiler. Vérifier dans les logs que SOCCER_2D_EMISSION affiche de nouveau etat=INERTE.

# 4. E-01b — Signe des axes pitch / roll / yaw (au sol)

L'émission soccer 2D n'émet que le throttle. Pour vérifier le SIGNE des 3 autres axes au sol, utiliser l'écran de test d'axes (Phase2bActivity), qui envoie une consigne connue par axe. IMPORTANT : cet écran est prévu pour un test EN VOL ; au sol hélices retirées, sa boucle n'émet que si enVol=true. On lit donc ici le SIGNE ENVOYÉ dans les journaux PontDjiReel, sans décollage.

Méthode au sol : brancher ADB (§2), déclencher chaque bouton d'axe et lire la ligne PontDjiReel « cmd … pitch=… » / la 1ère commande mouvement. Vérifier que le signe correspond à la convention du §1.

| Bouton | Signe attendu dans le log | Observé |
| --- | --- | --- |
| Avant | pitch > 0 |  |
| Arrière | pitch < 0 |  |
| Droite | roll > 0 |  |
| Gauche | roll < 0 |  |
| Tourner (droite) | yaw > 0 |  |

Si un signe est inversé (ex. « Avant » donne pitch < 0) : ne pas corriger à l'aveugle. Le drapeau INVERSER_ROLL_PITCH (PontDji.kt) échange pitch/roll ; toute correction de signe doit être re-testée intégralement en E-01, puis confirmée en vol (Phase 2b) avant tout usage réel.

Critère de RÉUSSITE E-01b : les 5 signes correspondent à la convention. Sinon → ÉCHEC, corriger et re-tester.

# 5. Fiche de verdict E-01 (à signer)

| Date / heure | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Lieu | ____________________________________________ |
| Aéronef (modèle, n° série) | [EXEMPLE] DJI Mini 4 Pro — SN ______ |
| Version logicielle / commit | ____________________________________________ |
| Hélices retirées ? (confirmé) | ☐ OUI (obligatoire) |
| Virtual Stick confirmé actif ? | ☐ oui ☐ non (attendu au sol) |
| E-01a THROTTLE : monter → + | ☐ conforme ☐ non conforme |
| E-01a THROTTLE : descendre → − | ☐ conforme ☐ non conforme |
| E-01b pitch / roll / yaw | ☐ conformes ☐ non conformes (détailler) |
| Verrous refermés après test ? | ☐ OUI (REAL_ENABLED=false, vMax=0, gate=false) |
| VERDICT GLOBAL E-01 | ☐ RÉUSSI ☐ ÉCHOUÉ ☐ NON EXÉCUTÉ |
| Référence des logs (fichier) | ____________________________________________ |
| Anomalies / actions correctives | ____________________________________________ |
| Pilote responsable (nom, signature) | ____________________________________________ |

Après RÉUSSITE : reporter le résultat dans la fiche d'essai E-01 du dossier et dans le Dossier de sécurité (ferme REQ-CTRL-SIGN-001 / NC-T2-013). Ce n'est qu'APRÈS E-01 réussi (et E-02, E-03) que les essais EN VOL peuvent commencer.

Rappel de sécurité final : vérifier que les verrous d'émission sont bien REFERMÉS avant toute utilisation normale de l'app. L'état par défaut du dépôt doit rester INERTE.